| Teilsysteme des Kühlsystems identifizieren |  | BT R03.04.01.01 |
| --- | --- | --- |
| Teilkompetenz: Ich kann das hydraulische Kühlsystem auf einer vereinfachten Darstellung erkennen. Ich kann die Teilbereiche des Kühlsystems nennen. Ich kann die Teilbereiche des Kühlsystems einer Abbildung zuordnen. Ich kann die Aufgaben der Teilbereiche zuordnen. Ich kann die Aufgaben der Teilbereiche wiedergeben. Ich kann die Hilfestellung der Lernsoftware (App) annehmen. Ich kann den Arbeitsauftrag erfassen und umsetzen. Ich kann Inhalte erfassen, strukturieren und dokumentieren. |  | LernPROJEKT 04. LernTHEMA 01. LernSCHRITT 01. |

| Benennen Sie die Teilsysteme und die Aufgaben der Teilsysteme des Kühlsystems mit Hilfe der App. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | Bezeichnung | Aufgabe |
|  | hydraulisches Kühlsystem | Nimmt die Wärme vom Motor auf und gibt überschüssige Wärme über den Kühler an die Umgebungsluft ab. |
|  | Lüfterschaltung | Schaltet den Lüfter bei zu hoher Kühlflüssigkeitstemperatur am Kühlerausgang ein. |
|  | Schaltung der Temperaturerfassung und -anzeige | Erfasst die Kühlflüssigkeits-temperatur am Motor, zeigt diese an und schaltet die Warnlampe bei zu hoher Kühlflüssigkeitstemperatur. |
|  | Innenraum- heizung | Heizt den Innenraum des Fahrzeuges durch Wärmeabgabe der Kühlflüssigkeit über den Wärmetauscher der Innenraumheizung an die Luft. Die aufgewärmte Luft wird in den Innenraum geleitet. |