| Bauteile des Kühlsystems benennen und deren Aufgabe beschreiben |  | BT R03.04.01.02 |
| --- | --- | --- |
| Teilkompetenz: Ich kann die Darstellung der einzelnen Bauteile des Kühlsystems erkennen. Ich kann die Bauteile des Kühlsystems einer Abbildung benennen. Ich kann die Aufgaben der Bauteile beschreiben. Ich kann die Hilfestellung von Fachliteratur annehmen. Ich kann Inhalte aus Fachliteratur gezielt finden. Ich kann den Arbeitsauftrag erfassen und umsetzen. Ich kann Inhalte erfassen und dokumentieren. |  | LernPROJEKT 04. LernTHEMA 01. LernSCHRITT 02. |

- Benennen Sie die Bauteile des Kühlsystems mit Hilfe des Fachkunde- und Tabellenbuchs. - Benennen Sie die Aufgaben der Bauteile des Kühlsystems mit Hilfe des Fachkunde- und Tabellenbuchs.

| Nr. | Bauteilbezeichnung | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ausgleichsbehälter | Sorgt für einen Volumenausgleich der Kühlflüssigkeit bei Wärmeausdehnung der Kühlflüssigkeit. |
| 2. | Lüfter | Sorgt für ausreichend Kühlluftmenge, wenn der Fahrtwind nicht ausreicht. |
| 3. | Temperaturschalter | Schließt ab einer bestimmten Temperatur den Stromkreis für den Elektromotor des Kühlerlüfters. |
| 4. | Thermostat | Sorgt durch stufenloses Umschalten zwischen dem kleinen und dem großen Kühlkreislauf dafür, dass der Motor seine Betriebstemperatur schnell erreicht und der Motor nicht überhitzt. |
| 5. | Kühler | Gibt die von der Kühlflüssigkeit aufgenommene Wärme an die Umgebungsluft ab. |
| 6. | Temperatursensor | Erfasst die Kühlflüssigkeitstemperatur am Motor und gibt die Information an die Temperaturanzeige weiter. |
| 7. | Kühlflüssigkeitspumpe | Pumpt die Kühlflüssigkeit durch das hydraulische Kühlsystem. |
| 8. | Temperaturanzeige und Warnleuchte | Zeigt dem Fahrenden die Kühlflüssigkeitstemperatur (Motortemperatur) an und warnt durch die Warnleuchte den Fahrenden bei zu hoher Temperatur. |
| 9. | Stellschalter für Innenraumheizung | Steuert das Ventil für die Innenraumheizung stufenlos an. |
| 10. | Ventil für Innenraumheizung | Öffnet oder schließt stufenlos den Kühlflüssigkeitsweg zum Wärmetauscher der Innenraumheizung. |
| 11. | Wärmetauscher der Innenraumheizung | Gibt die von der Kühlflüssigkeit aufgenommene Wärme an die Luft ab. Die aufgewärmte Luft wird in den Innenraum des Fahrzeuges geleitet. |