| Funktion der elektrischen Lüfterschaltung analysieren und erklären |  | BT R03.04.02.02 |
| --- | --- | --- |
| Teilkompetenz: Ich kann die Aufgaben der elektrischen Bauteile zuordnen. Ich kann die Funktion der Schaltung mit Hilfe der Animation nachvollziehen. Ich kann den Steuerstrom für die Lüfterstufe 1 einzeichnen. Ich kann den Arbeitsstrom für die Lüfterstufe 1 einzeichnen. Ich kann den Steuerstrom für die Lüfterstufe 2 einzeichnen. Ich kann den Arbeitsstrom für die Lüfterstufe 2 einzeichnen. Ich kann die Hilfe der Animation annehmen und diese bedienen. Ich kann die Hilfe der App annehmen und diese bedienen. Ich kann den Arbeitsauftrag verstehen und selbstständig umsetzen. |  | LernPROJEKT 04. LernTHEMA 02. LernSCHRITT 02. |

Schaltplan:

- Vervollständigen Sie mit Hilfe der App die Tabelle mit den Aufgaben der Bauteile.

| Bauteil | Aufgabe |
| --- | --- |
|  | Schließt abhängig von der Kühlflüssigkeitstemperatur nach dem Kühler den Steuerstrom für die Lüfterstufe 1 bzw. die Lüfterstufe 2. |
|  | Sichert die zwei Steuerstrome vor zu hohen Strömen ab. |
|  | Sichert die zwei Arbeitsströme vor zu hohen Strömen ab. |
|  | Fließt ein Steuerstrom durch die Relaisspule, fließt der Arbeitsstrom für die Lüfterstufe 1. |
|  | Fließt ein Steuerstrom durch die Relaisspule, fließt der Arbeitsstrom für die Lüfterstufe 2. |
|  | Bildet in der Lüfterstufe 1, zusammen mit dem Elektromotor M4, eine Reihenschaltung. Dadurch wird die Spannung an M4 verringert und M4 dreht mit kleiner Drehzahl. |
|  | Dreht den Lüfter, damit ausreichend Kühlluft entsteht. |

- Zeichnen Sie in das Blatt (Seite 3) für Stufe I für die Relaisschaltung den Stromfluss im Steuerstromkreis grün und im Arbeitsstromkreis rot ein.

- Zeichnen Sie in das Blatt (Seite 4) für Stufe II für die Relaisschaltung den Stromfluss im Steuerstromkreis grün und im Arbeitsstromkreis rot ein.

Lüfterschaltplan Stufe 1

Lüfterschaltplan Stufe 2